Nyttevirkning for solcellen

Formål

Bestemme nyttevirkningen for en polykrystalin solcelle.

# Teori

η = Eudnyttet / Etilført = Pudnyttet∙Δτ / Ptilført ∙Δτ = Pudnyttet / Ptilført

Pudnyttet kendes som den maksimale udnyttede effekt fra forsøget med karakteristikken for solcellen.

# Opstilling

Pyranometer, 150 W lampe (afstanden 20 cm),  multimeter, solcelle.

Udførelse og databehandling

Indstil multimeteret som et voltmeter (ledningerne i COM og V mA, skyderen drejes til 20 V), og forbind det til pyranometeret.

Anbring lampen (20 cm), og aflæs spændingen. Udnyt at pyrano-meteret viser 0,123 Volt, når lysstyrken er 1000 Watt/m2. Find lysstyrken herfra.

Find den samlede effekt, der tilføres solcellen, idet solcellens areal opmåles. Beregn nyttevirkningen

# Data

| Pudnyttet(W) | U(Volt) | Lysstyrke(Watt/m2) | Areal(m2) | Ptilført(W) | η(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konklusion

Det oplyses, at nyttevirkningen for polykrystaline solceller ligger på 12 - 14 %.